Transmisor FM 150W

REF: AMDTX150W / MODELO: RD150- NEW ERA

Estas son las características técnicas más significativas:

- Potencia de Salida- 150 vatios

- Conectores- Tipo PL 259 hembra y Tipo N hembra  y DIN

- Entrada de audio Rca Hembra para chasis

- Nivel de Espurias- <70 dbc

- Sintonización- No son necesarios ajustes de sintonía.

- Voltaje de operación- 120 a 220vac máx.

- Tipo de transistor- Mosfet

- Frecuencia de operación- 88 a 108 MHz en toda la banda fm

- Impedancia de entrada 50 0hmios

- Impedancia de salida- 50 Ohmios

- Tecnología- Digital

- Ventilación- Forzada

- Audio STEREO S/N  radio 30 a 20000Hz: >72dB, 77dB típico CCIR: >68dB, 72dB

- Supresión de Armónicos- de 56db

- Rango de temperatura- 33 a 60 Grados

- Nivel máximo de potencia Reflejada- 5 Vatios

- Control de Volumen por canal de entrada de audio

- Voltaje de funcionamiento interno 48 voltios 12,5 amperios

- Voltaje de entrada es de simple 110-230Vac ±15% 50/60Hz

- Programable

- Entrada de audio MPX con control de volumen

- Conector BNC hembra

- Entrada de audio estéreo L Y R RCA Y BALANCEADA TIPO CANON Con control de volumen

- Protección contra roe, temperatura.

- Visualización: potencia directa. Modulación, temperatura, frecuencia, roe o potencia reflejada y Frecuencia, con  perilla practica que lleva al menú del tx

- Protección contra temperatura, roe y ausencia de antena sensor de protección al instante

- Modulació: 75KHz ajustable) Pico de Desviación Mono 180kF3E and Estéreo 256kF3E 302K F8E

Un Amplificador de Radio Frecuencia para Frecuencia Modulada,
Tecnología de Banda Ancha 88 - 108 MHz
El REF: AMDTX150W vatios - MODELO: RD150- NEW ERA

Es un Amplificador de 150 vatios FM de 88 a 108 MHz de Banda ancha construido con tecnología de estado sólido, totalmente digital, tx diseñado para emisoras comunitarias con todos los estándares exigidos por el MINTIC Y LA ANE.

Fabricado por AMD BRODCAST SOLUCIONES ELECTRÓNICAS – WWW.AMDBROADCAST.COM / VENTAS@AMDBROADCAST.COM / EMPRESA CONSTITUIDA NIT: 15647452-8 MANIZALES CALDAS COLOMBIA